Радиостанция OPTIM-PILGRIM предназначена для осуществления двустороннего радиообмена в диапазоне частот 27 МГц (Гражданский диапазон, Си-Би,CB) с частотной или амплитудной модуляцией.

Радиостанция предназначена для эксплуатации, как в автомобиле, так и в качестве базовой радиостанции.

Поступила в продажу новая модификация радиостанции с напряжением питания от 12 до 24 В. Радиостанции отличаются от предыдущих поставок упаковкой и значком EAC на верхней крышке корпуса.

Отличительными особенностями радиостанции являются:

- Наличие автоматического спектрального и регулируемого порогового шумоподавителей, незаменимых, при эксплуатации в городе и на открытой местности.

- Клавиша быстрой смены частотных стандартов "Россия-Европа".

- Клавиша быстрого перехода в 15 канал сетки D в режиме АМ.

- Возможность блокировки клавиатуры.

- Режим сканирования.

- Защита от подключения к источнику обратной полярности.

- Обновленный дисплей станции.

Характеристики

###### Общие:

- Напряжение питания 12-24 В постоянного тока.

- Диапазон частот 27 МГц

- Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(AM).

- Габариты 140*150*41 мм.

###### Передатчик:

- Выходная мощность 4 Вт.

- Нестабильность частоты 0,005%.

- Частотный диапазон 300 Гц – 3 кГц.

- Коэффициент гармоник не более 8%.

###### Приёмник:

- Максимальная чувствительность ЧМ при Сигнал/Шум 10 дБ - 0,25 мкВ / АМ при Сигнал/Шум 10 дБ - 0,5 мкВ

- Частотный диапазон 300 Гц – 3 кГц (АМ,ЧМ)

- Избирательность по соседнему каналу 60 дБ.

- Максимальная мощность звуковой частоты 3 Вт.

- Потребляемый ток 0,4 А номинальный/ 1,3 А максимальный.

###### Комплект поставки:

- Радиостанция 1 шт.

- Тангента с кабелем и разъёмом 1шт.

- Кронштейн крепления радиостанции 1шт.

- Кронштейн крепления тангенты 1 шт.

- Набор крепёжных винтов 1 шт.

- Запасной предохранитель 1 шт.

- Инструкция по эксплуатации 1 шт.

- Упаковка